Puro Humidor Otomasyon Sistemi
Master / Slave PCB Ön Yerleşim Şeması ve Aday BOM

| Amaç | Toplantıda firmaya; iki PCB’nin ana fonksiyon bloklarını, kart üzerindeki yerleşim zonlarını ve ilk aday bileşen listesini tek bakışta gösterebilmek. |
| --- | --- |
| Kapsam | Master: ESP32 + TFT + butonlar + USB besleme. Slave: ESP32 + SHT31 + fan/piezo sürüş + batarya/şarj/power-path. Kablosuz haberleşme Master ↔ Slave olacak şekilde düşünülmüştür. |

1. Genel sistem blok diyagramı

Şekil 1. Master ve Slave kartların fonksiyonel blok ilişkisi

2. Slave PCB için önerilen yerleşim zonları

Şekil 2. Slave PCB üstten görünüş – yerleşim zonları

Şarj IC, USB-C konnektör ve batarya hattı aynı köşede toplanmalı; güç akım halkası küçük tutulmalı.

ESP32 modül, anten keep-out bölgesine bakacak şekilde yerleştirilmeli; anten tarafında bakır, metal parça ve batarya yaklaşmamalı.

SHT31, humidor içindeki gerçek hava akışını gören kenara konumlanmalı; ısı yayan elemanlardan uzak tutulmalı.

Fan ve piezo sürücü katı, ilgili konnektörlere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmeli; sürüş akımı sensör ve RF bölgesinden geçirilmemeli.

3. Master PCB için önerilen yerleşim zonları

Şekil 3. Master PCB üstten görünüş – yerleşim zonları

TFT ekran bağlantısı üst kenarda tutulursa ekran/FPC hizalaması ve mekanik montaj daha rahat yönetilir.

Kullanıcı butonları ön yüz kenarına toplanmalı; kapak, tuş yüksekliği ve tolerans kontrolü erken aşamada netleştirilmeli.

ESP32 anten köşesi, ekran frame’i, metal vida ve yoğun ground pour’dan ayrıştırılmalı.

USB güç girişi ile regülasyon bloğu bir bölgede, debug/buzzer gibi yardımcı bloklar ayrı bölgede tutulursa şema ve layout daha temiz ilerler.

4. Ön BOM – prototip görüşmesi için aday liste

Not: Aşağıdaki BOM, toplantıda mimariyi netleştirmek için hazırlanmış aday listedir. Nihai seçim; fan akımı, piezo yükü, ekran modeli, batarya tipi ve mekanik konnektör kararlarından sonra sabitlenmelidir.

4.1 Slave PCB aday BOM

| Grup | Ref | Fonksiyon | Örnek Parça / Seri | Adet | Yerleşim / Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU/RF | U1 | Ana kontrol + kablosuz | ESP32-WROOM-32E | 1 | Kart merkezi; anten keep-out sağ üst |
| Sensör | U2 | Nem / sıcaklık ölçümü | SHT31-DIS-B | 1 | Humidor hava akışını gören kenar |
| Şarj | U3 | USB Li-Ion şarj + power-path | BQ24074 / benzeri | 1 | USB-C ve batarya konnektörüne yakın |
| Regülatör | U4 | 3.3 V hat | TLV75533 / benzeri | 1 | ESP32 besleme bölgesi |
| MOSFET | Q1 | Fan low-side sürüş | AO3400A / benzeri | 1 | Fan konnektörüne yakın |
| Diyot | D1 | Fan flyback koruması | SS14 / benzeri | 1 | Fan çıkışında |
| Sürücü | U5 | Piezo / titreşim sürüş | TBD – yüke göre | 1 | Piezo konnektörüne yakın |
| USB | J1 | Güç / şarj girişi | USB-C power receptacle | 1 | Kart kenarı |
| Batarya | J2 | Li-Ion bağlantısı | JST-PH-2 | 1 | Şarj bloğu yanında |
| Fan | J3 | Fan çıkışı | JST-PH-2/3 | 1 | Kart çıkış kenarı |
| Piezo | J4 | Piezo çıkışı | JST-PH-2/3 | 1 | Kart çıkış kenarı |
| Koruma | ESD1 | USB/IO ESD koruması | USBLC6 / PESD5V | 1 | Konnektör dibinde |
| Servis | J5 | UART / programlama / TP | 1.27 mm header / pad | 1 | Erişilebilir servis bölgesi |
| Pasif | R/C/L | Bias, filtre, pull-up | 0603/0402 pasifler | set | Yerel yerleşim |

4.2 Master PCB aday BOM

| Grup | Ref | Fonksiyon | Örnek Parça / Seri | Adet | Yerleşim / Not |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU/RF | U1 | Ana kontrol + kablosuz | ESP32-WROOM-32E | 1 | Kart merkezi; anten köşesi sağ üst |
| Ekran | DS1 | TFT ekran | 2.4–2.8" SPI TFT | 1 | Üst kenar / FPC hizası |
| Regülatör | U2 | 3.3 V besleme | TLV75533 / benzeri | 1 | USB girişine yakın |
| USB | J1 | Güç girişi | USB-C power receptacle | 1 | Kart sol kenarı |
| Buton | SW1-4 | Menü navigasyonu | Tact switch 6x6 mm | 4 | Ön panel alt kenarı |
| Buzzer | BZ1 | Sesli uyarı | 3.3 V aktif buzzer | 1 | Yan destek bölgesi |
| LED | D1-D2 | Durum göstergesi | 0603 LED | 2 | Ön panel / debug bölgesi |
| Servis | J2 | UART / programlama | 1.27 mm header / pad | 1 | Erişilebilir servis alanı |
| Koruma | ESD1 | USB ESD koruması | USBLC6 / PESD5V | 1 | USB konnektör dibinde |
| Opsiyon | U3/J3 | Batarya opsiyonu | DNP – karar sonrası | 1 | Taşınabilir kullanım isterse |
| Pasif | R/C/L | Bias, filtre, buton RC | 0603/0402 pasifler | set | Yerel yerleşim |

5. Toplantıda netleştirilmesi gereken kritik maddeler

Slave tarafta fanın nominal gerilimi/akımı ve piezo yük tipi/gerilim seviyesi.

Master ekranda kullanılacak panel ölçüsü, arayüz tipi ve mekanik montaj yöntemi.

Slave kartta batarya kapasitesi, hücre tipi ve USB üzerinden beklenen şarj akımı.

Konnektör tipi tercihi: JST, board-to-wire, FPC veya kablo pigtail yaklaşımı.

Kasa malzemesi / metal parçalar nedeniyle ESP32 anten çevresinde tutulması gereken boşluk.

İlk prototipte 2 katman mı 4 katman mı gidileceği ve minimum kart boyutu hedefi.